采购清单

卢氏县2023年朱阳关镇香菇加工建设项目（二期）设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格型号 | 单位 | 单价 （万元） | 总额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原材料气泡清洗机 | 1 | 功率：≥5.97KW 长宽高：≥6050X1780X1390 材质：SUS304 功能：清洗香菇杂质（自动传送，通过气体打出水泡，利用气泡让香菇进行旋转，达到无死角清洗，再进行高压喷淋清洗，利用毛辊刷掉表面杂质。） | 台 | 13.5 | 13.5 |
| 2 | 切片提升机 | 3 | 功率：≥0.55KW 长宽高：≥2050X850X1790 材质：SUS304链板需达到食品级要求。可调整提升速度，每小时提升≥3000kg。 | 台 | 3.6 | 10.8 |
| 3 | 切片机 | 2 | 功率：≥2.2KW 长宽高：≥860X720X1350 材质：SUS304刀头需达到食品级要求，切片速度每小时≥3000kg,可调试切片厚度，切片成型均匀 | 台 | 5.8 | 11.6 |
| 4 | 自动出料脱水机 | 1 | 功率：≥3.8KW 长宽高：≥1250X1200X1520 SUS304材质，旋转速度≥1400转/分， 功能：香菇片脱水，提高口感，确保脱水率标准可控在70% | 台 | 6.8 | 6.8 |
| 5 | 电加热自动出料油炸机 | 1 | 功率：≥60.75KW 长宽高：≥1900X1700X1430 材质：SUS304 功能：可自动升降出料，油温≥1400C,可根据需求调试温度，自动控制电路，保证恒温，减少用电量。可缓解榨油氧化程度，油渣能自动过滤，智能型数字显示温控装置 | 台 | 5.6 | 5.6 |
| 6 | 自动上料滚筒拌料机 | 1 | 功率：≥2.2KW 长宽高：1600X1500X1900 容量：300L 材质：SUS304 功能：可调试搅拌速度、出料速度，确保调味料与香菇搅拌均匀 | 台 | 4.75 | 4.75 |
| 7 | 滚动式真空包装机 | 1 | 功率：≥5.5KW 材质：SUS304 功能：真空包装，300袋/小时，自动输送带步进，真空室盖闭合、抽真空、充气、封合、冷却、成型 | 台 | 10.85 | 10.85 |
| 8 | 电脑全自动电加热双层水浴杀菌锅 | 1 | 容积1.32m2 ，工作压力：0.25mpa 温度1470C, 材质：SUS304 功能：双层高温杀菌，全自动电脑控制，可自动控温及控压，配备热水罐、处理罐及冷水罐，由上罐热水罐加热，下罐处理罐杀菌。杀菌后，可自动进行热水回收，冷却。 | 个 | 28.5 | 28.5 |
| 9 | 包装袋清洗流水线 | 1 | 功率：≥295KW 长宽高：≥3560X1460X1390 材质：SUS304 功能：自动传送，可调试传送速度，通过气体打出水泡，利用气泡清洗内包装，达到无死角清洗，再进行高压喷淋清洗 | 套 | 9.6 | 9.6 |
| 10 | 翻转风干流水线 | 1 | 功率：≥10.5KW 长宽高：≥6020X1400X1450 材质：SUS304 功能：自动传送，速度可调试，配备12组风干机 | 套 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | 封口机 | 1 | 功率：≥1.5KW 长宽高：1855X1555X2046 功能：真空封罐，生产能力：28罐/分，可封罐外径100-155mm,罐外高：60-270nn | 台 | 18.9 | 18.9 |
| 12 | 料车 | 3 | 长宽：700*1300 材质：SUS304不锈钢焊接配万向轮 功能：储存材料 | 台 | 0.18 | 0.54 |
| 13 | 浸泡池 | 12 | 长宽：1300X1100 材质：SUS304不锈钢焊接配万向轮，下料口采用不锈钢阀门（DN65） 功能：浸泡香菇 | 个 | 0.48 | 5.76 |
| 14 | 工作台 | 6 | 长宽：900X1800 材质：SUS304不锈钢焊接 功能：内外包装、称量间操作平台 | 个 | 0.45 | 2.7 |
| 15 | 灌装机 | 1 | 功率：≥2.5kw 材质：SUS304不锈钢 包装尺寸：24-30cm,3L/袋 灌装速度：3-5袋/分 | 台 | 12.8 | 12.8 |
| 16 | 输送部分 | 1 | 长：6米全不锈钢链板含调速电机 功能：成品输送 | 套 | 3.8 | 3.8 |
| 17 | 高压清洗设备 | 1 | 功率：≥2.2KW 额定压力：100bar 额定流量：10L/min 最大进水压力：7bar 功能：高压清洗设备及车间环境卫生 | 台 | 0.5 | 0.5 |
| 18 | 排烟系统 | 1 | 功率：≥4kw 材质：SUS304不锈钢焊接，管道总长度：15000mm，排烟入口2000X2000，排烟管道：500X500，排烟风机转速为：2000r/min,排烟量为：30000m3/h | 套 | 4.62 | 4.62 |
| 19 | 净水设备 | 1 | 一级反渗透2T/小时，反渗透膜可以滤除99%的包括无机离子在内的污染物。 | 台 | 5.8 | 5.8 |
| 20 | 预煮机 | 1 | 功率：≥72KW 材质：sus304 长宽高：6000X1100X1300 功能：预煮香菇，可蒸汽和电两用，可调试速度，自动输送。温度可达1000C，保持恒温。 | 台 | 6.6 | 6.6 |
| 21 | 配电设备（配电柜及辅助线路） | 1项 | 功率：≥50-3000KW 长宽高：1000X400X1800 功能：控制车间机械设备、照明、消防等一切用电设施。每台设备配备独立的熔断器和漏电保护装置等，能达到每台设备的用电功率，确保用电安全 | 套 | 9.5 | 9.5 |
| 22 | 电动叉车 | 1 | 3T四轮电动叉车 动力类型：电 驾乘人员：1人 功能：装卸，可载重3T，提升高度3.5m， | 台 | 14 | 14 |
| 23 | 普通叉车 | 2 | 1.5T手动步行电动叉车 功能：装卸，可载重1.5T，提升高度2m | 台 | 1.8 | 3.6 |
| 24 | 风淋设备 | 1 | 功率：≥1.1KW 长宽高：1600X800X2100 功能：单人双吹，消毒杀菌，达到无菌车间要求 | 台 | 0.95 | 0.95 |
| 25 | 储备筐 | 25 | 长宽：700X500，采用食品级原料制作 功能：储存 | 个 | 0.005 | 0.125 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 199.995 |